第十届

全国大学生集成电路创新创业大赛

技术报告

| 报告类型 | 技术报告 |
| --- | --- |
| 参赛杯赛 | 端侧 AI 超分硬件加速器赛题 |
| 作品名称 | 基于 TinySPAN 的端侧视频超分硬件加速器设计与实现 |
| 队伍编号 | 待填写 |
| 团队名称 | 待填写 |
| 工程路径 | G:\UESTC\feitengspan1\Tinyspan |
| 生成日期 | 2026-06-30 |

目录

目录	- 2 -

快速预览简介	- 4 -

摘要	- 4 -

一、赛题目标与需求分析	- 5 -

1.1 赛题目标	- 5 -

1.2 功能需求	- 5 -

1.3 性能与资源需求	- 5 -

1.4 赛题要求对应说明	- 6 -

二、系统总体设计	- 7 -

2.1 总体架构	- 7 -

2.2 整帧切块路线	- 8 -

2.3 输入输出路线	- 8 -

三、AI 模型、训练与量化	- 8 -

3.1 TinySPAN 模型结构	- 8 -

3.2 数据集与训练	- 8 -

3.3 量化与硬件参数转换	- 9 -

四、硬件加速器设计	- 9 -

4.1 硬件模块划分	- 9 -

4.2 时序与资源约束	- 10 -

4.3 与大尺寸输入的关系	- 10 -

五、系统实现方案	- 10 -

5.1 工程路径与主要目录	- 10 -

5.2 表8交付内容展开说明	- 10 -

5.2.1 工作流：WORKFLOW.md	- 11 -

5.2.2 模型结构：docs/model_design.md	- 11 -

5.2.3 训练与量化：docs/training_quantization.md	- 11 -

5.2.4 硬件设计：docs/hardware_design.md	- 12 -

5.2.5 验证方案：docs/verification_plan.md	- 12 -

5.2.6 PPA 分析：docs/ppa_analysis.md	- 12 -

5.2.7 模型源码：train/	- 12 -

5.2.8 转换工具：tools/model_to_hardware/	- 13 -

5.2.9 RTL 源码：rtl/tinyspan_core/ 与 rtl/board_wrapper/	- 13 -

5.2.10 Vivado 脚本：scripts/vivado/	- 14 -

5.2.11 X4 上板证据	- 14 -

5.2.12 X2 上板证据	- 14 -

5.3 上板执行流程	- 14 -

六、测试方案与结果分析	- 15 -

6.1 验证层级	- 15 -

6.2 X4 上板结果	- 15 -

6.3 X2 上板结果	- 15 -

6.4 PPA 结果	- 16 -

6.5 可查看图像材料	- 16 -

七、作品核心亮点	- 17 -

八、风险分析与后续优化	- 17 -

8.1 当前边界	- 17 -

8.2 后续优化方向	- 17 -

九、总结	- 18 -

十、AI 工具使用声明	- 18 -

参考文献	- 18 -

附录：关键工程参数	- 18 -

快速预览简介

作品定位

本作品面向端侧视频会议与图像增强场景，设计并实现一套基于 TinySPAN 的专用 AI 超分硬件加速器。系统以 Xilinx Zynq UltraScale+ xczu19eg 板卡为验证平台，按 ZC706 / XC7Z045 等效资源门线统计 PPA，目标是在 REDS 数据集相关验证链路上实现 X2、X4 超分，并输出 1280x720@30fps 的实时结果。

表1-快速预览关键技术

| 技术模块 | 采用方案 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| AI 模型 | TinySPAN C32/B4 student | 在较低 DSP、LUT、BRAM 资源下完成 X2/X4 超分 |
| 量化策略 | W8A8 定点量化 | 将训练模型转换为硬件可实现的整数计算链路 |
| 整帧路线 | 64x64 LR tile 切块 | 支持 320x180 X4 与 640x360 X2 输入拼接为 720p 输出 |
| 输入输出 | PS DDR + PL tile pipeline | 避免低速全帧 JTAG 读回影响实时吞吐判断 |
| 验收方法 | board-vs-fixed 字节级比较 | 保证真实板上输出与同 checkpoint 定点参考一致 |

表2-快速预览核心指标

| 指标 | X4 | X2 |
| --- | --- | --- |
| LR 输入 | 320x180 | 640x360 |
| SR 输出 | 1280x720 | 1280x720 |
| tile 组织 | 64x64 LR，15 tile | 64x64 LR，60 tile |
| 实测吞吐 | 30.409639fps @155MHz | 32.860482fps @187.512MHz |
| 正确性 | 0 / 2764800 mismatch，max diff 0 | 0 / 2764800 mismatch，max diff 0 |
| 功耗 | Total On-Chip 3.969W | Total On-Chip 4.053W |

核心亮点

本方案的核心亮点在于以较小模型和明确的定点参考闭合真实上板验证：X2 与 X4 两个倍率均完成板上全帧切块超分、DDR 内字节级对比和 30fps 以上吞吐验收；资源占用远低于 ZC706 等效门线，便于后续按 AXI DMA、VDMA 或 DataMover 升级输入输出链路。

摘要

面向端侧场景的 AI 超分任务需要在清晰度、实时性和功耗之间取得平衡。传统 GPU 或 CPU 方案不适合直接部署到资源受限 FPGA，而过大的超分网络又会带来 DSP、BRAM 和时序压力。本文设计并验证了一套 TinySPAN 专用超分硬件加速器，以 TinySPAN C32/B4 student 作为提交模型，通过 W8A8 量化、定点参考、RTL 参数导出和真实板上比较构成完整交付链路。

系统采用整帧切块上板路线：LR 帧进入 PS DDR 后，PL 按固定 64x64 LR tile 取数并执行超分，对边界 tile 做 zero padding 和有效区域裁剪，最终写回完整 720p SR 帧。该路线避免一次性展开大尺寸输入造成资源和时序不可控，同时保留整图/视频帧实时处理能力。

当前提交以已有 Gate H 硬件闭合结果作为比赛基线。X4 在 320x180 LR 输入下输出 1280x720，实测 30.409639fps；X2 在 640x360 LR 输入下输出 1280x720，实测 32.860482fps。两者均达到 board-vs-fixed 0 mismatch，满足本阶段以正确性、实时性和低资源为优先的提交要求。

一、赛题目标与需求分析

1.1 赛题目标

赛题要求面向端侧场景设计专用 AI 超分硬件加速器，实现清晰度、实时性和功耗之间的平衡。模型结构、量化和稀疏化方法不做限制，图像输入格式可采用 RGB 或 YUV；方案需要适配会议画面中的人像、文档等核心特征，并在 Xilinx ZC706 或资源相当 FPGA 上对 REDS 数据集实现 X2、X4 超分验证。

1.2 功能需求

（1）提供 AI 模型结构、训练、量化说明文档及源代码。

（2）提供模型到硬件加速器指令或参数的转换工具。

（3）提供硬件加速器详细设计文档和可综合 RTL 源代码。

（4）提供 Vivado 仿真、综合、实现和真实上板验证证据。

（5）提供图像质量、实时吞吐、资源面积和功耗分析。

1.3 性能与资源需求

本工程将实时输出目标定义为 1280x720@30fps。为了贴合 ZC706 等效资源门线，资源统计按 LUT 218600、Register 437200、DSP 900、BRAM Tile 545 作为归一化参考，同时记录 xczu19eg 上的 timing、频率和功耗结果。

表3-赛题要求对应关系

| 赛题要求 | 本提交对应内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| AI 模型、训练、量化说明 | docs/model_design.md、docs/training_quantization.md、train/、configs/ | 已提供 |
| 模型到硬件转换工具 | tools/model_to_hardware/ 下的 quant plan、integer reference、RTL export 工具 | 已提供 |
| 硬件设计文档 | docs/hardware_design.md、docs/full_frame_tiling_route.md、docs/verification_plan.md | 已提供 |
| 硬件源代码 | rtl/tinyspan_core/、rtl/board_wrapper/、scripts/vivado/ | 已提供 |
| X2/X4 实时验证 | X2/X4 Gate H 上板 manifest 与 DDR 内 compare 结果 | 已闭合 |
| PPA 分析 | docs/ppa_analysis.md 与 Vivado utilization/timing/power 报告 | 已提供 |

1.4 赛题要求对应说明

表3对赛题交付要求与本工程材料进行了概括对应。为了避免评审只能看到文件路径，本节进一步用段落说明每一项材料在工程中的实际作用、覆盖范围和验收意义。

在 AI 模型、训练和量化说明方面，本工程通过 docs/model_design.md、docs/training_quantization.md、train/ 和 configs/ 共同给出完整支撑。模型设计文档说明 TinySPAN C32/B4 student 的网络结构、输入输出格式和低资源设计思路；训练与量化文档说明 REDS 数据集使用方式、teacher/student 蒸馏流程、checkpoint 冻结策略以及 W8A8 定点量化方法；train/ 目录提供模型定义、数据集读取、训练、蒸馏和可视化脚本；configs/ 用于保存训练和评估参数。该部分对应赛题要求中的“提供 AI 模型结构、训练、量化说明文档及源代码”。

在模型到硬件转换工具方面，tools/model_to_hardware/ 目录承担 PyTorch checkpoint 到 FPGA 可实现参数的转换工作。该目录中的 calibration、quant plan、integer reference 和 RTL export 工具用于生成激活 scale、INT8 权重、bias/requant 参数、软件定点参考输出和 RTL 可加载的存储文件。硬件验收时，板上输出必须与这些工具生成的 fixed-point reference 逐字节一致，因此该工具链不仅是参数转换工具，也是硬件正确性验收的黄金参考生成链路。

在硬件设计文档方面，docs/hardware_design.md、docs/full_frame_tiling_route.md 和 docs/verification_plan.md 分别覆盖硬件加速器结构、整帧切块路线和验证方法。硬件设计文档说明 PS/DDR 入口、TinySPAN tile pipeline、动态裁剪写回、控制计数等模块划分；整帧切块文档说明 X4 的 320x180 LR 到 1280x720 SR、X2 的 640x360 LR 到 1280x720 SR 如何按 64x64 LR tile 进行调度；验证方案文档说明从软件质量、量化一致性、RTL 仿真、Vivado 实现到真实上板的五级验证闭环。

在硬件源代码方面，rtl/tinyspan_core/ 保存 TinySPAN W8A8 核心计算逻辑，rtl/board_wrapper/ 保存板级封装、tile 调度、DDR 访问、边界裁剪和输出写回逻辑，scripts/vivado/ 保存 Vivado 工程构建和实现脚本。这些源代码可以在 Vivado 中用于仿真、综合、实现和 bitstream 生成，对应赛题要求中的“提供硬件加速器源代码，可在 Xilinx Vivado 工具中进行仿真验证以及综合用于评估资源开销”。

在 X2/X4 实时验证方面，本工程已经保留 Gate H 上板 manifest 与 DDR 内 compare 结果。X4 证据记录 320x180 LR 输入经 15 个 64x64 tile 输出 1280x720 SR，实测 30.409639424fps，board-vs-fixed 为 0 / 2764800 mismatch，max diff 为 0；X2 证据记录 640x360 LR 输入经 60 个 64x64 tile 输出 1280x720 SR，实测 32.860482270fps，board-vs-fixed 同样为 0 / 2764800 mismatch，max diff 为 0。该部分证明方案不是停留在仿真或软件预览，而是完成了真实板上正确性和实时吞吐闭合。

在 PPA 分析方面，docs/ppa_analysis.md 与 Vivado utilization、timing、power 报告共同给出面积、时序和功耗指标。资源统计按 ZC706 / XC7Z045 等效门线归一化：X4 Gate H 使用 6353 LUT、4647 Register、81 DSP、27 BRAM Tile，Total On-Chip Power 为 3.969W；X2 Gate H 使用 6647 LUT、5031 Register、100 DSP、27 BRAM Tile，Total On-Chip Power 为 4.053W。两条路线均 timing pass、未使用 URAM，说明当前提交在满足 720p30 输出和 0 mismatch 的同时，仍保持较低面积和功耗。

二、系统总体设计

2.1 总体架构

系统由训练与量化链路、模型到硬件参数转换链路、PL 端 TinySPAN tile pipeline、PS DDR 输入输出链路和验证脚本组成。软件侧冻结 checkpoint 并生成定点参考；硬件侧读取导出的权重、scale 和 requant 参数，按 tile 执行超分；上板侧以 A53 在 DDR 内进行输出与 reference 的逐字节比较。

表4-系统模块划分

| 模块 | 输入 | 输出 | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练与冻结 | REDS 数据集、student 配置 | frozen checkpoint | 形成可提交模型参数 |
| 量化与导出 | checkpoint、calibration | W8A8 quant plan、RTL memory | 连接 PyTorch 与 RTL |
| TinySPAN pipeline | 64x64 LR tile、权重、scale | SR tile | 完成定点超分计算 |
| 帧切块控制 | LR frame 地址、尺寸、倍率 | tile read/write schedule | 完成整帧拆分和边界裁剪 |
| 板上验收 | DDR 输入、fixed reference | mismatch、fps、manifest | 确认真实硬件输出正确性和吞吐 |

2.2 整帧切块路线

本工程不要求硬件一次性接收完整 720p 大帧进入卷积阵列，而是按 tile 流水处理。X4 场景中，320x180 LR 帧切为 5x3 个 64x64 LR tile；X2 场景中，640x360 LR 帧切为 10x6 个 64x64 LR tile。对右边界和下边界不足 64 的 tile 做 zero padding，写回时只保留有效 SR 区域。

2.3 输入输出路线

当前严格验收采用 PS DDR 输入、PL 运行、A53 DDR 内比较的方式，避免慢速 JTAG 全帧读回成为吞吐瓶颈。后续工程化视频输入输出可直接调用板卡 PS DDR controller、AXI HP/HPC 端口和 Xilinx 标准 AXI DMA、VDMA 或 DataMover IP，不自研 DDR controller/PHY。

三、AI 模型、训练与量化

3.1 TinySPAN 模型结构

（1）模型结构：TinySPAN C32/B4，32 个特征通道，4 个 TinySPAN block。

（2）输入格式：RGB888 LR frame 或 LR tile。

（3）输出格式：RGB888 SR frame。

（4）量化格式：W8A8，权重 INT8、激活 INT8，bias/requant 参数由 quant plan 固化。

（5）X4 硬件安全基线：c32b4_30fps_frozen_20260613。

（6）X2 提交 checkpoint：runs/tinyspan_frozen_candidates/x2_quality_after_x4_20260625/student_final.pt。

3.2 数据集与训练

训练使用 REDS 数据集，仓库不包含 REDS 原始图片，训练脚本通过参数指定本地或云端数据路径。当前提交不继续等待 X4/X2 画质提升训练支线，而是使用已经完成真实上板闭合的 TinySPAN Gate H 方案作为比赛基线。

表5-X2 软件质量评估

| 指标 | TinySPAN X2 | Bicubic X2 | 增益 |
| --- | --- | --- | --- |
| PSNR mean | 31.121459919 dB | 30.853986135 dB | +0.267473784 dB |
| SSIM mean | 0.905514798 | 0.899959173 | +0.005555626 |
| MAE/255 mean | 0.017395369 | 0.017778457 | 更低 |

X4 当前提交基线强调真实板上正确性、实时性和低资源。已尝试的 X4 画质提升候选 QUALITY_X4_HRHEAVY_P256_20260626 在 full REDS val 上约为 26.384690522dB，未达到 28dB 提升目标，因此未替换当前 X4 Gate H 提交基线。

3.3 量化与硬件参数转换

模型到硬件转换链路如下：

（1）冻结 PyTorch student checkpoint。

（2）融合 TinySPAN checkpoint 并生成 manifest。

（3）执行 calibration 并确定 activation scale。

（4）生成 W8A8 quant plan。

（5）生成软件定点 reference。

（6）导出 RTL memory、权重和 requant 参数。

（7）运行 Vivado 仿真、实现和 bitstream 生成。

（8）执行 board-vs-fixed 上板验收。

表6-关键模型与量化文件校验

| 对象 | SHA256 |
| --- | --- |
| X4 checkpoint | 6A3AA4FE17CDF1027483F95BE8A99A5805BCDD61CC821074603DE65BF333D938 |
| X4 quant plan | EB6EEDDDE9360F61E6FC30141B2A1E6539E519CB226AC18B8C219B9E40092C9D |
| X2 checkpoint | B06E66FA8FEA066F111B94CF5629919BEA05D5465F913B36851CBA92BED4A9EB |
| X2 quant plan | 8BB154CC524B5CA00A1A3D81F0E343CF0A0BA1CF8E08AB5867656B0C53D37C2F |

四、硬件加速器设计

4.1 硬件模块划分

表7-硬件加速器模块

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| PS/DDR 入口 | 通过板卡 PS DDR controller IP 和 AXI HP/HPC 端口访问输入/输出帧，不自研 DDR controller/PHY |
| TinySPAN tile pipeline | 按 64x64 LR tile 读取 RGB，执行 W8A8 TinySPAN 卷积、激活、重排与 SR tile 输出 |
| 动态裁剪与写回 | 对边界 tile 做 zero padding 输入和 valid region crop 输出，写回完整 720p SR frame |
| 控制与计数 | 记录 frame cycles、吞吐 fps、tile 调度和完成状态 |

4.2 时序与资源约束

X4 Gate H 在 155MHz 下 WNS 为 +0.020ns，X2 Gate H 在 187.512MHz 下 WNS 为 +0.002ns，两者均达到 timing pass。设计没有使用 URAM，DSP、BRAM 和 LUT 占用均低于 ZC706 等效资源门线。

4.3 与大尺寸输入的关系

设计不依赖一次性展开 160x90、320x180 或 720p 大尺寸卷积窗口。整帧实时性能来自 tile 级流水、DDR 帧缓存和有效区域拼接，因此只要 tile 调度和输入输出带宽满足要求，就可以面向完整图像或视频帧实现实时超分。

五、系统实现方案

5.1 工程路径与主要目录

表8-交付文件索引

| 类别 | 路径 |
| --- | --- |
| 工作流 | WORKFLOW.md |
| 模型结构 | docs/model_design.md |
| 训练与量化 | docs/training_quantization.md |
| 硬件设计 | docs/hardware_design.md |
| 验证方案 | docs/verification_plan.md |
| PPA 分析 | docs/ppa_analysis.md |
| 模型源码 | train/ |
| 转换工具 | tools/model_to_hardware/ |
| RTL 源码 | rtl/tinyspan_core/、rtl/board_wrapper/ |
| Vivado 脚本 | scripts/vivado/ |
| X4 上板证据 | artifacts/.../gate_h_board_x4_320x180_f150_tiledref_tile64_fifo_f155_20260625/ |
| X2 上板证据 | artifacts/.../gate_h_board_x2_640x360_f188_div8_tile64_rgbpipe_20260626/ |

5.2 表8交付内容展开说明

表8不再只作为文件路径索引使用。本节将表8中每一类交付文件对应的工程内容直接写入报告正文，使评审人员在不打开额外文件的情况下，也能理解本工程的工作流、模型、训练量化、硬件实现、验证证据和 PPA 结果。相关源文件仍保留在仓库中，用于复核脚本、RTL 和上板 artifact 的真实性。

5.2.1 工作流：WORKFLOW.md

工程根目录为 G:\UESTC\feitengspan1\Tinyspan，工作流路线确定为 TinySPAN C32/B4 W8A8，而不是 W8A12 路线。整体目标是在 xczu19eg 板卡上按 ZC706 等效资源门线完成 X2 与 X4 两个倍率的 720p30 实时超分交付。当前提交节点采用已有 Gate H 硬件闭合基线：X4 使用 320x180 LR 输入切块输出 1280x720，X2 使用 640x360 LR 输入切块输出 1280x720。后续提升画质节点作为支线保留，但不替换本次提交基线，除非重新完成 checkpoint 冻结、量化、RTL 导出、bitstream 生成、真实板上 0 mismatch 和 >=30fps 验收。

工作流明确采用整帧切块上板路线：输入帧先进入 PS DDR，PL 端按 64x64 LR tile 进行读取、超分、边界裁剪和写回。DDR 控制部分不自研，直接调用板卡 PS DDR controller、AXI HP/HPC 端口和 Xilinx 标准 AXI IP。该路线避免一次性展开大尺寸帧带来的资源和时序压力，也避免 JTAG 全帧读回成为实时性瓶颈。

5.2.2 模型结构：docs/model_design.md

提交模型为 TinySPAN student，硬件安全基线使用 C32/B4 结构，即 32 个特征通道和 4 个 TinySPAN block。模型输入为 RGB888 LR frame 或 LR tile，输出为 RGB888 SR frame。为了适配 FPGA 实现，模型结构避免使用过重的注意力和大规模残差堆叠，重点保留可定点化、可流水化的卷积和重排结构。

TinySPAN 的设计重点是低资源和可闭合性：模型规模控制在 ZC706 等效资源门线内，量化后使用 INT8 权重和 INT8 激活，bias 与 requant 参数固化到量化计划中。模型最终不是以 PyTorch 浮点结果作为提交依据，而是以同一 frozen checkpoint、同一 quant plan 生成的软件定点参考作为硬件黄金输出。

5.2.3 训练与量化：docs/training_quantization.md

训练数据使用 REDS 数据集，仓库不包含 REDS 原始图片，训练脚本通过命令行参数指定本地或云端数据路径。训练流程包括数据读取、teacher/student 蒸馏、TinySPAN student checkpoint 保存、候选模型评估和最终 frozen checkpoint 固化。当前提交不继续等待画质提升训练支线，而是选择已经完成真实上板闭合的 X2/X4 Gate H 方案作为比赛交付基线。

量化流程采用 W8A8 定点方案。工具先对激活范围进行 calibration，再导出 quant plan、整数参考输出和 RTL 可读取的权重/scale/requant 参数。X2 full REDS val 的软件质量评估为 TinySPAN PSNR mean 31.121459919 dB、SSIM mean 0.905514798，均高于 bicubic 基线。X4 已尝试画质提升训练，但当前提升候选未达到 28dB 目标，因此没有替换已经通过板上实时与一致性验收的 X4 硬件基线。

5.2.4 硬件设计：docs/hardware_design.md

硬件加速器由 PS/DDR 入口、TinySPAN tile pipeline、动态裁剪与写回、控制与计数模块组成。PS/DDR 入口负责通过板卡标准 DDR controller 和 AXI 端口访问输入输出帧；TinySPAN tile pipeline 负责读取 64x64 LR tile 并执行 W8A8 定点超分；动态裁剪模块负责处理右边界、下边界不足 64 的 tile，输入侧进行 zero padding，输出侧只写回有效 SR 区域。

X4 场景中 320x180 LR 输入被切为 5x3 共 15 个 tile，输出拼接为 1280x720；X2 场景中 640x360 LR 输入被切为 10x6 共 60 个 tile，输出同样拼接为 1280x720。该结构不依赖一次性处理整帧大图，而是通过 tile 级流水实现整帧实时吞吐。

5.2.5 验证方案：docs/verification_plan.md

验证方案分为五级：第一，软件训练质量验证，统计 REDS val_sharp 上的 PSNR、SSIM 和 MAE；第二，量化一致性验证，对比 PyTorch student、软件定点 reference 和 integer reference；第三，RTL/仿真验证，覆盖 tile wrapper、cropper、writer shell 和 PS/DDR wrapper；第四，Vivado 实现验证，检查 bitstream、timing、utilization 和 power；第五，真实上板验证，使用 A53 在 DDR 内执行 full-frame byte compare，并记录 frame cycles、fps、mismatch 和 max diff。

本提交的正确性结论只基于真实板上输出与同一 frozen checkpoint、同一 quant plan、同一 tile contract 生成的软件定点参考逐字节一致。X4 与 X2 的 Gate H manifest 均显示 board-vs-fixed mismatch 为 0，max diff 为 0，且吞吐达到 30fps 以上。

5.2.6 PPA 分析：docs/ppa_analysis.md

PPA 统计按 ZC706 / XC7Z045 等效资源门线进行归一化，参考门线为 LUT 218600、Register 437200、DSP 900、BRAM Tile 545。X4 Gate H 使用 6353 LUT、4647 Register、81 DSP、27 BRAM Tile，WNS 为 +0.020ns，总片上功耗 3.969W；X2 Gate H 使用 6647 LUT、5031 Register、100 DSP、27 BRAM Tile，WNS 为 +0.002ns，总片上功耗 4.053W。

从资源比例看，X4 LUT 占 2.91%、DSP 占 9.00%、BRAM 占 4.95%；X2 LUT 占 3.04%、DSP 占 11.11%、BRAM 占 4.95%。两者均未使用 URAM，且 timing pass。该结果说明 TinySPAN C32/B4 W8A8 路线的优势主要体现在低 DSP、低 LUT、低 BRAM 和容易实现 board-vs-fixed 闭合。

5.2.7 模型源码：train/

train/ 目录提供训练和模型相关源代码，主要包括 span_model.py、reds_dataset.py、distill_tinyspan_video.py、distill_tinyspan_from_official.py、train_reds_span.py、export_tinyspan_to_rtl.py、export_official_span_to_rtl.py、visualize_training.py 和 visualize_official_span.py。这些脚本覆盖数据集读取、TinySPAN/SPAN 模型定义、teacher/student 蒸馏、训练日志可视化、checkpoint 导出和 RTL 参数准备。

训练源码与量化工具分离：train/ 侧负责得到可冻结的模型参数，tools/model_to_hardware/ 侧负责把模型转换为硬件可使用的定点参数和验证参考。这样可以避免训练代码与硬件导出逻辑耦合过深，也便于后续在云端服务器继续训练画质提升模型。

5.2.8 转换工具：tools/model_to_hardware/

tools/model_to_hardware/ 目录提供模型到硬件的转换与检查工具，主要包括 export_tinyspan_w8a8_quant_plan.py、calibrate_tinyspan_activation_scales.py、check_tinyspan_w8a8_quant_plan.py、run_tinyspan_w8a8_integer_reference.py、export_tinyspan_w8a8_to_rtl.py、fuse_tinyspan_conv3xc.py、generate_tinyspan_w8a8_conv_vector_tb.py、generate_tinyspan_w8a8_postprocess_tb.py 和 evaluate_tinyspan_video_quality.py。

该目录的核心作用是把训练得到的 checkpoint 转换为硬件可复现的量化计划、整数参考、RTL 权重存储和测试向量。硬件验收时使用这些工具生成的软件 fixed-point reference 作为黄金输出，确保板上结果不是只做主观图片比较，而是严格完成逐字节一致性验证。

5.2.9 RTL 源码：rtl/tinyspan_core/ 与 rtl/board_wrapper/

rtl/tinyspan_core/ 目录包含 TinySPAN W8A8 核心计算模块，例如 span_tinyspan_w8a8_full_streamed_rgb888_base_equiv.v、span_tinyspan_w8a8_bicubic_base_x2_streamed.v、span_tinyspan_w8a8_bicubic_base_x4_streamed.v、span_tinyspan_w8a8_scale_q31_symmetric.v 和 span_tinyspan_w8a8_qrgb_to_rgb888.v。这些模块负责定点卷积、scale/requant、RGB 数据格式处理和 X2/X4 相关输出。

rtl/board_wrapper/ 目录包含面向板卡和整帧切块的封装模块，例如 sr_tile_scheduler.v、sr_tile_fetch_stream_shell.v、sr_stream_dynamic_cropper.v、sr_ddr_pixel_axi_master.v、sr_tile_output_writer.v、sr_tile_rgb_buffer_streamer.v、sr_tile_tinyspan_x4_writer_shell.v 和 sr_ddr_tinyspan_x4_tile_writer_endpoint.v。该部分负责 tile 调度、DDR 访问、边界裁剪、输出写回和板上端到端数据路径连接。

5.2.10 Vivado 脚本：scripts/vivado/

scripts/vivado/ 目录用于生成和复现实验工程，包括综合、实现、bitstream、timing、utilization 和 power 报告生成流程。Vivado 脚本与 scripts/board/、scripts/acceptance/ 配合使用：前者负责硬件工程构建，后者负责 bitstream 下载、PS/DDR 初始化、板上运行和验收结果打包。

本提交中 Vivado 结果已经反映在 Gate H artifact 和 PPA 表中。后续如果替换更高 PSNR 模型，必须重新运行对应 Vivado 流程并重新生成 timing、utilization、power 和 bitstream 哈希，不能直接沿用旧 bitstream 的验收结论。

5.2.11 X4 上板证据

X4 上板证据目录为 artifacts/20260618_x4_tinyspan_c32b4_baseline_30fps_safe/gate_h_board_x4_320x180_f150_tiledref_tile64_fifo_f155_20260625/。该目录记录 320x180 LR 输入到 1280x720 SR 输出的整帧切块上板结果，实测吞吐为 30.409639424fps @155MHz，board-vs-fixed 为 0 / 2764800 mismatch，max diff 为 0。

X4 证据同时保留 manifest、comparison_preview、diff_heatmap 和 board/软件等价视图，用于评审查看图像效果。需要强调的是，最终正确性依据是 A53 DDR 内逐字节比较，而不是单纯依赖图片肉眼观察。

5.2.12 X2 上板证据

X2 上板证据目录为 artifacts/20260618_x4_tinyspan_c32b4_baseline_30fps_safe/gate_h_board_x2_640x360_f188_div8_tile64_rgbpipe_20260626/。该目录记录 640x360 LR 输入到 1280x720 SR 输出的整帧切块上板结果，实测吞吐为 32.860482270fps @187.512MHz，board-vs-fixed 为 0 / 2764800 mismatch，max diff 为 0。

X2 证据补齐了本赛题对 X2、X4 双倍率的闭合要求。X2 软件质量在 full REDS val 上达到 PSNR mean 31.121459919 dB、SSIM mean 0.905514798，同时真实板上输出与定点参考完全一致，因此可作为本次提交中 X2 部分的正式交付证据。

5.3 上板执行流程

（1）准备 LR 输入帧、fixed reference 和 quant plan。

（2）通过 PS DDR 写入输入帧和控制参数。

（3）启动 PL TinySPAN tile pipeline。

（4）等待硬件完成并读取 frame cycles、done 和状态寄存器。

（5）由 A53 在 DDR 内逐字节比较 board output 与 fixed reference。

（6）生成 manifest、comparison preview、diff heatmap 和 PPA 记录。

六、测试方案与结果分析

6.1 验证层级

表9-验证方案

| 层级 | 验证内容 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 软件训练质量 | REDS val_sharp PSNR/SSIM/MAE | X2 quality candidate manifest |
| 量化一致性 | PyTorch student、定点 reference、integer reference 比较 | tools/image_validation/ 输出 |
| RTL/仿真 | tile wrapper、cropper、writer shell、PS/DDR wrapper | sim/reports/ |
| Vivado 实现 | bitstream、timing、utilization、power | Vivado reports 与 Gate H manifest |
| 真实上板 | A53 in-DDR full-frame compare、frame cycles、fps | X2/X4 Gate H manifest |

6.2 X4 上板结果

表10-X4 Gate H 实测结果

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 输入/输出 | 320x180 LR -> 1280x720 SR |
| tile | 64x64 LR，5x3=15 tile |
| 频率 | 155MHz |
| 吞吐 | 30.409639424fps |
| 正确性 | board-vs-fixed 0 / 2764800 mismatch，max diff 0 |
| WNS/WHS | +0.020ns / +0.007ns |
| 功耗 | Total On-Chip 3.969W，Dynamic 2.755W |

6.3 X2 上板结果

表11-X2 Gate H 实测结果

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 输入/输出 | 640x360 LR -> 1280x720 SR |
| tile | 64x64 LR，10x6=60 tile |
| 频率 | 187.512MHz |
| 吞吐 | 32.860482270fps |
| 正确性 | board-vs-fixed 0 / 2764800 mismatch，max diff 0 |
| WNS/WHS | +0.002ns / +0.014ns |
| 功耗 | Total On-Chip 4.053W，Dynamic 2.839W |

6.4 PPA 结果

表12-PPA 指标

| 指标 | X4 Gate H | X4 占 ZC706 门线 | X2 Gate H | X2 占 ZC706 门线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLB LUT | 6353 | 2.91% | 6647 | 3.04% |
| CLB Register | 4647 | 1.06% | 5031 | 1.15% |
| DSP | 81 | 9.00% | 100 | 11.11% |
| BRAM Tile | 27 | 4.95% | 27 | 4.95% |
| URAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WNS | +0.020ns | PASS | +0.002ns | PASS |
| WHS | +0.007ns | PASS | +0.014ns | PASS |
| PL frequency | 155MHz | - | 187.512MHz | - |
| Total On-Chip Power | 3.969W | - | 4.053W | - |
| Dynamic Power | 2.755W | - | 2.839W | - |

6.5 可查看图像材料

图1-X4 software fixed-point 与可视化预览

图2-X2 board/software 对比预览

说明：最终硬件证据是 A53 in-DDR full-frame byte compare。部分可视化图是在 0 mismatch 证明后复制 fixed reference 作为等价视图，以避免慢速全帧 JTAG 读回影响实时性判断。

七、作品核心亮点

（1）X2 与 X4 均完成真实板上 720p30 级别闭合，且 board-vs-fixed 字节级完全一致。

（2）TinySPAN C32/B4 W8A8 结构资源占用低，DSP、BRAM、LUT 均远低于 ZC706 等效门线。

（3）整帧切块路线避免大尺寸卷积阵列一次性展开，兼顾资源、时序和完整帧处理能力。

（4）模型、量化、定点参考、RTL 导出、Vivado 实现和上板验收证据可追溯。

（5）输入输出路线可平滑升级到 AXI DMA、VDMA 或 DataMover，以提升工程化视频流吞吐。

八、风险分析与后续优化

8.1 当前边界

（1）当前提交采用已有 X2/X4 Gate H 硬件闭合方案，不继续等待画质提升训练支线。

（2）X4 当前基线满足真实板上 >=30fps 和 0 mismatch，但 full REDS val 画质提升有限。

（3）当前严格验收没有把板上 SD 卡直接读图作为闭合证据；正式证据为 PS DDR 输入、PL 运行、A53 DDR 内比较。

8.2 后续优化方向

（1）采用更强训练服务器继续提升 X4 / X2 画质，但新模型必须重新完成冻结、量化、RTL/export、bitstream、0 mismatch 和 >=30fps 验收。

（2）将输入输出工程化升级为 AXI DMA、VDMA 或 DataMover，减少 PS 参与和软件搬运开销。

（3）针对会议人像和文档边缘补充蒸馏、感知损失或轻量重参数化模块，在 PPA 门线内提升 PSNR/SSIM 和主观质量。

九、总结

本文完成了 TinySPAN 端侧视频超分硬件加速器的模型、量化、硬件、验证和 PPA 说明。当前提交以真实板上闭合为核心依据，X2 和 X4 均达到 720p30 级别输出，输出与同一 frozen checkpoint 和 quant plan 生成的软件定点参考逐字节一致，且资源占用远低于 ZC706 等效门线。该方案可作为赛题初赛提交基线，并为后续画质提升和工程化视频输入输出升级提供稳定基础。

十、AI 工具使用声明

本文档编写、格式整理和部分表述润色过程中使用了 AI 辅助工具；核心工程数据、上板结果、资源统计、训练指标和文件路径均来自当前 TinySPAN 工程记录与本地验证产物。AI 工具未替代真实板上测试、Vivado 实现或模型训练验证。

参考文献

（1）S. Nah et al., NTIRE 2019 Challenge on Video Deblurring and Super-Resolution: Dataset and Study.

（2）REDS Dataset: https://seungjunnah.github.io/Datasets/reds.html

（3）CVPR NTIRE Video Super-Resolution 相关论文与开源实现。

（4）Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 与 Vivado Design Suite 官方文档。

附录：关键工程参数

表13-关键工程参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 工程根目录 | G:\UESTC\feitengspan1\Tinyspan |
| 提交路线 | TinySPAN C32/B4 W8A8 Gate H 硬件闭合方案 |
| 目标输出 | 1280x720@30fps |
| X4 输入 | 320x180 LR |
| X2 输入 | 640x360 LR |
| tile 大小 | 64x64 LR |
| ZC706 等效门线 | LUT 218600 / Register 437200 / DSP 900 / BRAM Tile 545 |
| X4 manifest | artifacts/.../gate_h_board_x4_320x180_f150_tiledref_tile64_fifo_f155_20260625/manifest.json |
| X2 manifest | artifacts/.../gate_h_board_x2_640x360_f188_div8_tile64_rgbpipe_20260626/manifest.json |